Контроллер

семейства AZ

Для компьютера  БК 0010-01 / 11М

Контроллер семейства AZ предназначен  для расширения возможностей  персональных ретро-компьютеров  семейства  БК.

В данном контроллере  реализовано:

- Загрузка образов дискет с SD карты.

- Загрузка  модифицированных  прошивок (ROM) cSD карты.

- Вывод видео изображения  на VGA монитор.

- Расширенный видео режим  256 цветов.

- Com порт   «ИРПС»  ( в процессе реализации )

- Поддержка  образов HDD Альтпро.

- Загрузка  образов дискет на SD карту по Ethernet  сети,   по средствам протокола WebDAV.

Первое включение.

- Светодиодный индикатор,сигнализи-рующий состояние  контроллера.

- Слот для MicroSD карты.

Перед первым  включением  необходимо убедится в присутствии необходимых файлов  на SD  карте.

Папка  DISKS содержит образы дискет для загрузки.

Папка ROM  содержит модифицированные прошивки ПЗУ для работы контроллера.

Содержание  файла AZ.INI:

В разделе [ROM] перечислены  образы и пути к файлам   для загрузки и работоспособности  контроллера AZ.

В разделе [disks] Перечислены образы, и пути к файлам, а также  логический диск, к которому при монтируется этот образ.

Строка D1=0:/disks/SAMARA1.IMGозначает,  что  к диску «B»примонтируется образ  SAMARA.IMG. И возможно  загрузить,  самостоятельно набрав на клавиатуре 1B, после загрузки «Монитора».

В разделе [boot] указывается логический диск, с которого будут произведена автоматическая загрузка в данном случае,  это диск D0.

- Внимание!!!!

- В конце каждой строки не должно быть пробелов.

- В конце файла не должно быть пустой строки.

После проверки, можно устанавливать карту в слот в контроллере.

На контроллере предусмотрены интерфейсные разъёмы:

- VGA Для подключения монитора.

- COM Port

- Audio OUT (AY илиCovox )

- Сетевая карта для контроллера.

- 40 пинFDD (для подключения дисководов или их эмуляторов)

Внимание!

Контроллер не «стартует» без сетевой карты, поэтому  подключение её обходимо. Даже если вы не планируете ее использование.