Расположение элементов на плате микроконтроллера К60.1

## Микроконтроллер Кварц-60.1 для УЧПУ 2С42 и 2Р22

Руководство по эксплуатации

Одноплатный микроконтроллер К60.1 предназначен для замены в УЧПУ фрезерных станков 2С42-65 и -61 и УЧПУ токарного станка 2Р22 комплекта микропрограммного управления, выполненного на базе одноплатной микроЭВМ "Электроника МС 1201". Микроконтроллер выполнен на базе микропроцессора 1801ВМ2 и программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС) фирмы Altera. В качестве ОЗУ применены микросхемы статической CMOS-памяти типа 62256, что позволяет обеспечить длительное хранение содержимого ОЗУ при выключении питания, для чего на плате установлена литиевая 3-вольтовая батарейка. Микросхемы ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием типа 27C512 установлены в панельках, чтобы обеспечить возможность быстрой замены программного обеспечения. На плате размещены тумблеры СБРОС и ОСТАНОВ, индикаторы работы программы (зеленый) и включения таймера (красный) и перемычки Т, РС, М для выбора режима работы. В микроконтроллере К60.1 область адресов начального загрузчика 173000…173776 расположена в ОЗУ (а не в ПЗУ, как в К60). Тем самым становится возможным более оперативная смена содержимого блока уставок. Естественно, что при первом включении (или после замены батарейки) эта информация должна быть записана с пульта, можно также сохранить эту информацию в свободном месте ПЗУ для последующей перезаписи или сравнения.

Кроме собственно платы микроЭВМ в УЧПУ 2С42-65 микроконтроллер заменяет ЗУ с автономным питанием (1 плата SB-935 на 8 Кбайт), программное ПЗУ (3 платы SB-978 по 16 Кбайт), страничное ОЗУ (1 плата SB-067 на 32 Кбайта) и плату согласователя канала SB-473 из конструктива микроЭВМ, а также плату таймера SB-445, плату расширителя канала SB-075, плату уставок SB-454 и плату формирователей служебных сигналов со схемой аварийного останова SB-086 из конструктива УЧПУ. Таким образом, высвобождается 11 плат и корзина микроЭВМ вместе с источниками питания. Все это позволяет значительно повысить надежность работы УЧПУ, упростить обслуживание и ремонт.

Микроконтроллер устанавливается в конструктив УЧПУ. На плате, как правило, устанавливается ПЗУ на 128 Кбайт, что позволяет иметь набор тестовых программ. Можно также записать два варианта программного обеспечения или резервный дубль и выбирать необходимую половину ПЗУ подключением (перемычкой JP3) 1-х контактов ПЗУ на шину "0", или на +5V. Подключение этих контактов к выводу А16 ПЛИС обеспечивает программный доступ ко всем банкам ПЗУ.

1

Подключение перемычками (JP4) А12 и А14 контактов 23 и 26 колодки ПЗУ на +5V позволяет применить для наладки платы ПЗУ типа 573РФ2 или 573РФ4. При снятой перемычке М (М=1) распределение банков определяется перемычкой РС (тип 2С42 - перемычка снята, тип 2Р22 - установлена).

Тип 2С42                    Тип 2P22

М=1,РС=1                    М=1,РС=0

ОЗУ                         ОЗУ

СЗУ Б7.1---->Б7.1           СЗУ Б7.1---->Б7.1

НЗ Б7.1---->Б7.1            НЗ Б7.1---->Б7.1

ПЗУ    Т/Б7.0---->Б7.0      ПЗУ    Т/Б7.0---->Б7.0

*Б17<-----Б6С17             *Б17<-----Б6С17

*..............             *..............

*Б04<-----Б6С4              *Б04<-----Б6С4

*Б07<-----Б6С3              *Б07<-----Б6С3

Б06<-----Б6С2              *Б06<-----Б6С2

Б05<-----Б6С1    *Б6       *Б05<-----Б6С1

Б6С0---->Б5        Б01<-----Б6С0

Б04<-----Б5	             Б04<-----Б5

Б03<-----Б4	             Б03<-----Б4

Б02<-----Б3                 Б02<-----Б3      *Б6

Б01<-----Б2                         *Б2------>Б5

Б1c3---->Б4                 Б1c3---->Б4

Б1c2---->Б3                 Б1c2---->Б3

Б1c1---->Б2                 Б1c1---->Б2

Б1c0---->Б1                 Б1c0---->Б1

Б0------>Б0                 Б0------>Б0

Б0.0<----Б0.0 ТЗУ           Б0.0<----Б0.0 ТЗУ

НЗ  	  - начальный загр. 173000...173776

СЗУ 	  - системное ЗУ 177600...177676

Т/Б7.0  - теневое ЗУ 160000...167776

ТЗУ	  - теневое ПЗУ

Бn  	  - номер банка

Сn  	  - номер страницы ПЗУ в регистре 177770

сn  	  - номер страницы ОЗУ в регистре 177772

*       - программой УЧПУ банк не используется

=0 	  - перемычка установлена

=1 	  - перемычка снята

2

Установка перемычки М (М=0) приводит к такой организации ЗУ, при которой доступны 7 банков ЗУ и все 16 банков ПЗУ (при записи номера страницы с 01 до 178 в регистр адреса ПЗУ 1777708 и записью "1" в регистр адреса страничного ЗУ 1777728 для чтения банка 00), при этом перемычка РС определяет расположение начального загрузчика (информации блока уставок): РС снята - в ОЗУ (или ПЗУ для К60), установлена - в области внешних устройств.

Тест

М=0,РС=0/1

ОЗУ

СЗУ Б7.1------>Б7.1

НЗ Б7.1------>Б7.1/ВУ(РС=1/0)

ПЗУ    Т/Б7.0------>Б7.0

Б17<-----Б6С17

..............

Б03<-----Б6С03

Б02<-----Б6С02

Б01<-----Б6С01

Б00<-----Б6С00c1

Б6С00c0--->Б6

Б5-------->Б5

Б4-------->Б4

Б3-------->Б3

Б2-------->Б2

Б1c3------>Б1

Б1c2------>Б1

Б1c1------>Б1

Б1c0------>Б1

Б0-------->Б0

Б0.0<----Б0.0 ТЗУ

Б7.1/ВУ - обращение к ОЗУ/ВУ (РС=1/0)

Два ключа на плате предназначены для выдачи сигналов магистрали СБРОС(S1) и ОСТАНОВ(S2). Рабочее состояние ключей на плате, установленной в магистраль ЧПУ, - нижнее, а соответствующие сигналы выдаются при переводе их в верхнее положение. Контакты выключателя СБРОС дублируются двухштырьковым разъемом для подключения кнопки "СБРОС" на пульте станка. По этой же цепи подается сигнал АВАРИЙНЫЙ СБРОС, если при включенном таймере происходит случайный останов процессора.

3

Процедуры включения, пуска, останова, система команд, системный канал - в основном, соответствуют прототипу (микроЭВМ "Электроника МС1201.02") и в этом документе не описываются. В отличие от прототипа в микроконтроллере К60.1 реализован единственный режим начального пуска при включении питания, который используется также в УЧПУ: выход на ячейку с адресом 173000. Команды пультового режима, который включается тумблером ОСТАНОВ или командой HALT, также, в основном, соответствуют командам прототипа, однако, есть дополнения. Команда <B> пультового терминала выводит на экран список начальных загрузчиков, реализованных в области теневого ПЗУ. В частности, набрав PR<CR>, можно выполнить загрузку с адреса фотоввода - 177550 (аналогично действует команда пультового терминала 177550L). Команда LX<CR> выполняет аналогичную процедуру для интерфейса линии связи с адресом 177000. Как правило, эти возможности пультового режима в составе УЧПУ не используются, но полезны при стендовой отладке.

Программное обеспечение УЧПУ обычно выполняет тестирование содержимого памяти и некоторых внешних устройств при старте программы. Применение элементов с большой степенью интеграции, которые проходят выходное тестирование на заводе-изготовителе, и только от надежных производителей; программирование ПЗУ на промышленном программаторе, обеспечивающем алгоритм тестирования/верификации, рекомендованный производителем ПЗУ; одноплатная конструкция микроконтроллера - все это обеспечивает надежность, многократно превышающую надежность прототипа. Никакой дополнительной диагностики не требуется, критерий работоспособности - исполнение программы УЧПУ. Тестирование специального оборудования может выполняться с использованием штатного (из комплекта УЧПУ) тестового программного обеспечения, загружаемого по каналу фотоввода, или доработанного таким образом, чтобы его можно было записать в свободные банки ПЗУ и загружать непосредственно из ПЗУ. При производстве микроконтроллеров на стенде выполняется проверка памяти и команд расширенной арифметики штатными тестами из комплекта микроЭВМ "Электроники 60" под управлением операционной системы RT-11 (при установленной перемычке М).

4

Можно для эксперимента просто вставить дополнительный конден-

сатор в соответствующие отверстия со стороны пайки.

- В крайнем случае, можно вывести на пульт (как это сделано на некоторых УЧПУ) кнопку, замыкающую 2 контакта, расположенные на плате рядом с тумблером СБРОС.

Временная диаграмма включения (с конденсатором 6,8 мкФ) выглядит примерно так:

Возможны отдельные случаи первоначального некорректного включения. При повторном включении эффекты, как правило, не наблюдаются. Объяснение этому можно дать исходя из особенностей импульсных источников питания, которые требуют "разогрева" для беспроблемной работы.

Если в процессе эксплуатации возникли проблемы с начальным запуском, проверьте исправность диодов VD1, VD2, конденсатора С2 и номинал резистора R8 (см. ниже).

При совпадении «неблагоприятных факторов» (повышенное напряжение питания, низкая температура, увеличенное прямое падение напряжения на диоде VD1, отклонения номиналов резисторов R1 в плюс, а R8 в минус, повышенное выходное напряжение ключа микросхемы 555ЛН2, пониженный нулевой порог срабатывания триггера Шмитта в микросхеме 555ТЛ2, а также неудачное расположение планет) возможны задержки срабатывания аварийного сброса. Следует проверить величину резистора R8 и, если на Вашей плате стоит резистор 2 кОма, то заменить его на резистор 10 кОм, что увеличит также и задержки при включении.

9

Приложение 1: Размещение перемычек

Т=0     - таймер отключен

Т=1     - таймер разрешен

М=0    - вся память доступна

РС=0  - обращение к НЗ в области ВУ

РС=1  - обращение к НЗ в ОЗУ

М=1    - распределение памяти УЧПУ

РС=0 - 2С42

РС=1 - 2Р22

Примечание: =0 - перемычка установлена,

=1 - перемычка снята.

Приложение 2: Включение питания микроконтроллера К60.1

- Проверить напряжение питания микроконтроллера на контактах 27 и 27а. Должно быть +50,2В.

- Проверить осциллографом переходной процесс включения источника питания по номиналу +5В. Не должно быть выбросов больше +5,5В, провалов менее +4,5В. Длительность переходного процесса не должна превышать 2 мсек (лучше меньше).

- Убедиться, что на магистрали Q-bus УЧПУ не осталось блоков, способных вырабатывать служебные сигналы магистрали, которые могут помешать корректному запуску (сигналы СБРОС, ОСТАНОВ, ПИТН, ПОСТН).

- При отсутствии причин пп.1-2, способных привести к некорректному запуску, попробовать увеличить емкость электролитического конденсатора C2, размещенного между тумблерами ОСТАНОВ и СБРОС до 33-68 мкФ (обязательно с соблюдением полярности).

8

При первом включении К60.1 или после замены батарейки следует переписать из ПЗУ в область адресов начального загрузчика (НЗ) коды уставок, программу запуска тестов и программу очистки памяти, записав и запустив (при установленной перемычке М) командой 0G следующую программу:

000000/ 000403       	;переход на адрес 000010

000002/ 000000

000004/ 173770       	;адрес программы очистки памяти

000006/ 000240

000010/ 012706	;запись адреса 600 в R6

000012/ 000600

000014/ 005237	;запись «1» в регистр 177772

000016/ 177772

000020/ 012700	;запись адреса 154000 в R0

000022/ 154000

000024/ 012701	;запись адреса 174000 в R1

000026/ 174000

000030/ 014041      	;передача кода из ПЗУ в ОЗУ

000032/ 000776      	;возврат

По окончании переписи области НЗ выполняется очистка оперативной памяти (за исключением страничной). В области НЗ доступны все адреса. В первые 8 слов обычно записывается информация блока уставок, по адресам 173140…173214 хранится программа запуска внутренних тестов, а по адресам 173770…173776 – программа очистки ЗУ. Эти коды хранятся в ПЗУ по адресам 153000…153776.

Чтобы обнулить не всю память, надо предварительно записать по адресу 173772 конечный адрес, увеличенный на 2.

Набор некоторых тестов хранится в ПЗУ в блоках 098 и 108:

1. Тест памяти			     0 – 10000

2. Тест блока умножения	     0 – 2200

3. Тест БОСИ			     0 – 3400

4. Тест блока связи с датчиками   0 – 1000

5. Тест логики клавиатуры	     0 – 1500

6. Тест преобразователя кодов    0 – 1700

7. Тест пульта коррекции	     0 – 3000

8. Тест таймера		     0 – 2000

Для запуска теста в пультовом режиме набрать 173140G. Если есть внешний таймер, то его следует отключить. На запрос N ТЕСТА: ввести цифру от 1 до 8. Вне УЧПУ выполняются тесты 1, 5 и 8.

Внимание! Для работы теста памяти необходимо установить перемычку M(JP2).

5

Замечание. Микроконтроллер поставляется с тактовой частотой 5 МГц, стабилизированной кварцевым резонатором. При этом гарантируется дискретность работы встроенного таймера 100 кГц. Скорость исполнения основного набора команд несколько меньше, чем у прототипа «МС1201.02». Зато скорость исполнения команд расширенной арифметики, исполняемых в теневом режиме, существенно выше – в полтора-два раза. Можно  увеличить скорость работы микроконтроллера вдвое, установив кварц на 10 мГц и заменив конденсатор генератора на конденсатор емкостью 560 пФ, однако не все микропроцессоры 1801ВМ2А стабильно работают на этой частоте. Чтобы скорость отработки таймера не изменилась, тактовый вход ПЛИС следует переключить перемычкой С на выход микропроцессора CLCO.

Програмируемый таймер - аналог SB-445. Код записывается в регистр интервала (РИН) по адресу 177546, а биты управления - в регистр управления (РУТ) по адресу 177544. При записи в 0-й бит РУТ "1" (загорается красный светодиод) частота 100 кГц поступает на инкрементный счетчик (РСТ), исходное состояние которого не определено. При переполнении счетчика код из РИН переписывается в РСТ и таймер отрабатывает заданные интервалы. Если 6-й бит РУТ установлен в "1", при каждом переполнении РСТ возникает прерывание по вектору 100. Состояние РУТ контролируется чтением как по адресу 177544, так и по адресу 177546. При начальной установке и по сигналу СБРОС оба бита РУТ сбрасываются, но состояние РИН и РСТ не меняется. Установка перемычки Т отключает программный таймер - адреса 177544 и 177546 свободны для использования внешним устройством. Схема таймера дополнена схемой АВАРИЙНОГО СБРОСА. При запущенном таймере отсутствие обращений со стороны процессора к оперативной памяти трактуется как зависание, при очередном срабатывании таймера выполняется аппаратный СБРОС, и микроконтроллер вновь стартует с адреса 173000. При необходимости схему АВАРИЙНОГО СБРОСА можно отключить, сняв перемычку S на выходе ИС DD3.4 (JP5).

Установка микроконтроллера К60.1 в УЧПУ

При установке в УЧПУ 2С42-65-09 вначале отключить разъемы блока микроЭВМ (кроме разъема питания). Из конструктива УЧПУ вынуть плату таймера SB-445, плату уставок SB-454, формирователь служебных сигналов SB-086 и расширитель магистрали SB-075. Микроконтроллер устанавливается на место расширителя магистрали. Необходимо в разъеме магистрали на месте таймера установить перемычку между контактами 33-34 или поставить на это место плату, использую-

6

щую прерывания, или плату с перемычкой на этих контактах. Следует обнулить содержимое ОЗУ и записать служебную информацию. После проверки работоспособности можно удалить конструктив микроЭВМ вместе с источником питания, причем в разъеме питания следует закоротить контакты блокировки по питанию. При установке в УЧПУ 2Р22 действовать аналогично, причем в УЧПУ на базе микроЭВМ «Электроника-60» возможно придется выполнить доработку блока SB-451, смонтировав в нем времязадающую цепочку, для чего в разрыв соединения между ИС В1 и С4 впаять диод КД521 (В1.6-катод-анод-С4.4), а между анодом диода и шиной «Общ.» - конденсатор 1500 пФ. В УЧПУ, выполненном  на базе микроЭВМ «МС1201.02» возможно придется удалить конденсатор С38 в блоке SB-059. Микроконтроллер устанавливается в самую правую позицию магистрали, остальные блоки смещаются или перемещаются, причем в случае необходимости устанавливается или, наоборот, разрывается перемычка цепи предоставления прерываний между контактами 33 и 34.

## Общие принципы замены микропроцессорного комплекта

Необходимо выполнить следующие действия:

- С помощью технического описания УЧПУ, или специальным тестом, используя сервисное оборудование, или, пользуясь командами пультового терминала, установить распределение памяти, т.е. номера банков и страниц ОЗУ и программного ПЗУ.

- Идентифицировать это распределение с одним из типов УЧПУ (2С42 или 2Р22), если распределение памяти отличается от указанных типов, то необходимо перепрограммировать ПЛИС.

- Каким-либо доступным способом получить двоичный файл (или несколько файлов) содержимого ПЗУ с распределением по банкам и страницам.

- Добавить в файл системную часть (нижняя половина 0-го банка, адреса ПЗУ 0000…07FF), содержимое блока уставок, программу запуска тестов и программу очистки ЗУ записать по адресам ПЗУ 0B00…0BFF.

- Добавить в свободное пространство ПЗУ тесты.

- Разделить файл на два (младшие и старшие байты) и проинвертировать данные. Запрограммировать комплект ПЗУ.

- Укомплектовать микроконтроллер К60.1 полученными ПЗУ, проверить его работу в составе устройства.

7

# Микроконтроллер

# «Кварц-60.1»

## Эксплуатационная

документация

### Руководство по эксплуатации

Включение питания

Схема микроконтроллера

Расположение элементов

г. Калининград